T-THS-311

### Förberedelser

- App: Installera Telldus hub 1-appen på din telefon och logga in.

- Gateway: Se till att hub 1 är online och placerad inom rimligt avstånd från sensorn.

- Batteri: Sätt i ett CR2032-batteri (”+” uppåt).

- Miljö: Produkten är avsedd för inomhusbruk (undvik kondens, stänk och direkt värmekälla).

## Installera & anslut sensorn

### Sätt sensorn i parningsläge

- Håll knappen på sensorn intryckt i ca 5 sekunder tills LED börjar blinka snabbt (parningsläge aktiverat).

### Lägg till i Telldus hub 1-appen

- Öppna Telldus hub 1-appen och tryck på “+”.

- Välj “Lägg till Zigbee enheter”.

- Vänta tills sensorn anslutits – kan ta upp till 2 minuter.

- Klart! Sensorn dyker upp i appen och börjar rapportera värden.

Tips: Om inget hittas första gången – starta parningsläge igen och upprepa stegen. Parningsläget är tidsbegränsat.

## Användning

- Mätningar i appen: Temperatur och relativ luftfuktighet visas i Telldus hub 1-appen.

- Automationer: Använd sensorn i dina Telldus-automationer (t.ex. trigga ventilation eller värme).

- Rapporteringsintervall: Sensorn samlar data regelbundet och rapporterar periodiskt. Den kan även rapportera snabbare vid större förändringar.

## Placeringstips

- Placera i fri luftström, inte direkt ovanför element, i solljus eller bakom gardiner.

- Undvik att montera tätt mot stora metallföremål som kan dämpa radiosignalen.

- Låt sensorn stabilisera sig 10–15 minuter efter flytt innan du utvärderar värden.

## Felsökning

Enheten hittas inte i appen

- Kontrollera att parningsläge verkligen är aktivt (LED blinkar). Starta om parningen.

- För sensorn närmare hub 1 under inkluderingen.

- Batteri lågt? Byt CR2032 om LED beter sig svagt eller ojämnt.

- Kontrollera att hub 1 har nätverk och att appen är inloggad.

Värden uppdateras sällan

- Sensorn rapporterar periodiskt för att spara batteri; vänta en stund eller trigga en mätning med kort knapptryck.

- Stora miljöförändringar (t.ex. > ~0,6 °C eller ~6 % RH) kan ge snabbare uppdatering.

Återställning / ta bort

- Ta bort i appen: Öppna enheten i Telldus hub 1-appen och välj Ta bort enhet.

- Efter borttagning går sensorn normalt in i parningsläge igen så att du kan installera på nytt.

## Tekniska data (översikt)

- Protokoll: Zigbee 3.0 (2,4 GHz)

- Batteri: 1× CR2032 (3 V)

- Temperatur: ca −20 … +60 °C

- Relativ fukt: 0 … 99,9 % RH

- Driftmiljö: Inomhus, utan kondens

Observera: Räckvidd och rapporteringsintervall kan påverkas av väggar, störningar och miljö.

## Säkerhet & skötsel

- Använd kvalitetsbatterier och återvinn enligt lokala regler.

- Rengör försiktigt med torr, mjuk trasa.

- Förvara torrt, skyddat från extrem temperatur.

## Support

Behöver du hjälp? Besök telldus.com/support eller kontakta Telldus kundservice.
Ha gärna enhetens namn (som i appen) och din hub 1 aktiveringskod till hands vid felsökning.