Förberedelser
 • Ladda ner och installera hub 1-appen och logga in på ditt konto.
 • Se till att din Telldus-hubb är ansluten till nätverk och ström.

Sätt sensorn i parningsläge

- Sätt i batteriet (1 × CR2450, 3 V) om det inte redan sitter i.

- Tryck åtgärdsknappen snabbt 3 gånger.
 – Indikatorn blinkar rött = parningsläge aktivt (ca 3 minuter).

Para i hub 1-appen (måste göras efter att sensorn satts i parningsläge)

- Öppna hub 1-appen.

- Tryck på “+”.

- Välj “Lägg till Zigbee-enhet”.

- Vänta upp till 2 minuter tills sensorn hittas och paras klart.
 – Lyckad parning indikeras med fast grönt sken i ~3 sekunder och enheten visas i appen.

Placeringstips
 • Fäst sensorn på en ren, plan yta i rumshöjd.
 • Undvik direkt solljus och luftflöde från AC/ventilation.

Återställning / fabriksåterställning (vid omparning)

- Tryck åtgärdsknappen en gång.

- Tryck igen och håll in i >10 sekunder.
 – Indikatorn blinkar rött under tiden och blir sedan fast när återställningen är klar.

Felsökning (kort)
 • Ingen upptäckt inom 2 minuter? Avsluta sökningen i appen, sätt sensorn i parningsläge igen och försök på nytt.
 • Kontrollera batteriet och avståndet till hubben.

Information
 • Protokoll: Zigbee 3.0
 • Batteri: 1 × CR2450 (3 V)
 • Arbetstemp: −10 till 50 °C
 • Arbetsfukt: 0–95 % RH, icke-kondenserande

© Telldus, 2025-08-11. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.