Guide

Installera hub 1

1. Förberedelser

1. Ladda ner Telldus hub 1-appen

Appen finns på App Store och Google Play.

2. Skapa ett konto Logga in eller skapa ett nytt konto direkt i appen.

2. Anslut hub 1

1. Anslut strömmen Använd en USB-A-adapter (5V/2A)

2. Anslut Ethernet-kabeln Koppla hubben till din router via nätverkskabeln. Wi-Fi används inte – stabil kabelanslutning krävs.

3. Vänta tills LED-lampan lyser stabilt Det indikerar att hubben är igång och redo att installeras.

3. Lägg till hub 1 i Telldus hub 1-appen

1. Öppna appen och tryck på “+” i högra hörnet

2. Välj “Telldus hub 1” i listan

3. Skanna QR-koden på undersidan av hubben, eller skriv in aktiveringskoden manuellt 4. Appen kopplar nu hubben till ditt konto

4. Slutför installationen När installationen är klar är hubben redo att användas.

Du kan nu:

• Lägga till Zigbee 3.0- och Bluetooth-enheter

• Skapa automationer i appen (kräver Telldus Premium)

• Styra smarta enheter med låg fördröjning och stabil anslutning

5. Felsökning

• QR-koden fungerar inte? Ange aktiveringskoden manuellt.

• Hittar inte hubben? Kontrollera att både ström och nätverk är korrekt anslutna. Testa att starta om hubben.

• Återställning Tryck och håll in reset-knappen (på sidan) i ca 10 sekunder för fabriksåterställning.

• Har du fortfarande problem kontakta vår support på support.telldus.com